SmartQuality

机理特征维度规范  ·  最终版 v1.0

文档编号：BF-SQ-FEAT-001

版本日期：2026-03-16

适用产品：汽车零部件NVH声学异响检测

零部件范围：电机类 / 传动类（齿轮、轴承）/ 泵类 / 执行器导轨风扇

优先级定义

| P0 | 必须实现 | 第一阶段核心功能，直接影响客户验收和产品基础能力 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 第二阶段完善 | 提升系统精度和可解释性，客户有需求时优先实现 |
| P2 | 按需实现 | 特定零部件或高级分析场景，根据项目需求选择实现 |

# 一、机理特征维度总览

本文档定义SmartQuality系统用于汽车零部件NVH声学检测的18个机理特征维度，分为心理声学层（7个）和物理声学层（11个）两大类。所有特征均从原始WAV音频信号提取，无需转速传感器。

| # | 特征名称 | 符号 | 单位 | 优先级 | 标准 / 方法 | 主要缺陷对应 | 适用零部件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ▌ 心理声学层（7个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | A计权声压级 | dB(A) | dB | P0 | IEC 61672 | 整体响度基准，客户规格书必备指标 | 全部 |
| 2 | 响度 | N | sone | P0 | ISO 532B (Zwicker) | 人耳感知响度，严重度主指标 | 全部 |
| 3 | 尖锐度 | S | acum | P0 | DIN 45692 | 啸叫、金属摩擦高频刺耳感 | 电机类、泵类、执行器 |
| 4 | 粗糙度 | R | asper | P0 | Daniel & Weber 1997 | 摩擦、刮擦，20–300Hz调制感 | 电机类、传动齿轮、执行器/导轨 |
| 5 | 波动强度 | F | vacil | P1 | Zwicker & Fastl | 不稳定运转，<20Hz缓慢起伏 | 电机类、执行器/导轨/风扇 |
| 6 | 音调度 | TI | — | P1 | ECMA-418-2 | 啸叫纯音，含人耳掩蔽效应，比TNR更接近主观感受 | 电机类、传动齿轮 |
| 7 | 烦恼度 | A | — | P1 | ISO 1996 / Aures | 顶层综合严重度输出，N/S/R加权合成 | 全部（顶层输出） |
| ▌ 物理声学层（11个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 峰值声压级 | SPL_pk | dB | P0 | IEC 61672 | 瞬时冲击强度 | 全部 |
| 9 | 低频能量比 | E_low | % | P0 | IEC 61260 (1/3倍频程) | 轰鸣感、低频共振（20–200Hz） | 泵类、传动类 |
| 10 | 中频能量比 | E_mid | % | P0 | IEC 61260 (1/3倍频程) | 摩擦声、齿轮啮合主区间（200Hz–2kHz） | 电机类、传动类、执行器 |
| 11 | 高频能量比 | E_high | % | P0 | IEC 61260 (1/3倍频程) | 啸叫、金属摩擦（2k–20kHz） | 电机类、泵类、传动齿轮 |
| 12 | 音调突出比 | TNR | dB | P1 | ISO 7779 / ECMA-74 | 纯音相对背景噪声的客观突出程度，客户规格常用 | 电机类、传动类 |
| 13 | 频谱不规则度 | SI | — | P1 | Krimphoff 1994 | 频谱平滑程度，摩擦感频域量化 | 执行器/导轨、电机类 |
| 14 | 时域峭度 | K | — | P0 | ISO 20286 | 时域冲击尖峰程度 | 全部 |
| 15 | 谱峭度 | SK | — | P1 | Antoni 2006 | 各频段冲击性分布，轴承/齿轮/气穴损伤 | 传动类（轴承）、泵类 |
| 16 | 调制深度 | AMD | % | P1 | Zwicker & Fastl | 幅度调制程度，周期性摩擦、偏心 | 电机类、传动类、执行器 |
| 17 | 包络谱峰值 | ESP | dB | P2 | Randall & Antoni | 包络信号FFT峰值，轴承特征频率识别 | 传动类（轴承）、泵类 |
| 18 | 非平稳性指数 | NSI | — | P2 | 内部定义 | 信号时变程度，随机摩擦/刮擦 | 执行器/导轨/风扇 |

注：烦恼度（A）为顶层综合严重度输出，由N、S、R加权合成，不单独作为判定阈值维度。E组（E_low / E_mid / E_high）基于IEC 61260标准1/3倍频程分析统一计算，三个子特征共享同一次FFT运算。

# 二、零部件适用矩阵

● 强相关：该零部件典型缺陷在此维度有显著信号，建议标定阈值并纳入判定逻辑。

○ 弱相关：偶有信号但不稳定，可作参考特征但不建议单独设阈值。

| 零部件 / 特征 | dB(A) | N | S | R | F | TI | A | SPL_pk | E组 | TNR | SI | K | SK | AMD | ESP | NSI | #18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机类（座椅/窗/门锁/天窗） | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |
| 传动类（齿轮/变速箱） | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| 传动类（轴承） | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ |
| 泵类（油泵/水泵/压缩机） | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ |
| 执行器/导轨/风扇 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● |

# 三、各维度详细说明

## 3.1 心理声学层

### 3.1.1 A计权声压级（dB(A)）

| 1. A计权声压级 dB(A) |  |  |  | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考标准 | IEC 61672:2013 / IEC 60651 |  |  |  |
| 优先级说明 | P0 · 必须实现。客户规格书中几乎100%使用dB(A)作为验收指标，是与主机厂对接的基础语言。 |  |  |  |
| 物理含义 | 对声压信号施加A计权滤波后计算RMS声压级，模拟人耳对不同频率的敏感度差异。低频（<1kHz）被衰减，1–4kHz被放大，与人耳最敏感区间对应。 |  |  |  |
| 计算方法 | ① 对WAV信号施加A计权滤波器（IIR或FIR实现） ② 计算滤波后信号的RMS值 ③ dB(A) = 20 × log10(P_rms / P_ref)，P_ref = 20μPa |  |  |  |
| 阈值参考 | 典型主机厂验收线：异响判定阈值 55–75 dB(A)，视零部件类型和工况而定，需与客户逐一确认。 |  |  |  |
| 对应缺陷 | 所有缺陷类型（提供能量基准） |  |  |  |

### 3.1.2 响度 N

| 2. 响度 N |  |  |  | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考标准 | ISO 532B:1975 / ISO 532-1:2017（Zwicker方法） |  |  |  |
| 优先级说明 | P0 · 必须实现。人耳感知的声音强度，是严重度评分的核心主指标。比dB(A)更接近主观感受，尤其对复杂频谱的异响评估更准确。 |  |  |  |
| 物理含义 | 以Bark临界频带为基础，考虑频谱掩蔽效应，将物理声压映射为人耳感知响度。1 sone = 1kHz纯音40dB时的响度感知。响度随声压的增加近似遵循幂函数关系。 |  |  |  |
| 计算方法 | ① 计算1/3倍频程频谱 ② 转换为临界频带（Bark尺度，24个Bark频带） ③ 施加频谱掩蔽（同时掩蔽和时间掩蔽） ④ 计算各频带比响度N'，积分得总响度N 推荐Python库：mosqito（mosqito.loudness_zwicker_stationary） |  |  |  |
| 阈值参考 | 合格品响度基准由TP样本分布决定。严重度分级参考：轻微异响 > 2×TP均值，严重异响 > 4×TP均值（需根据实际数据标定）。 |  |  |  |
| 对应缺陷 | 所有缺陷类型（严重度主指标） |  |  |  |

### 3.1.3 尖锐度 S

| 3. 尖锐度 S |  |  |  | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考标准 | DIN 45692:2009 |  |  |  |
| 优先级说明 | P0 · 必须实现。对啸叫和金属摩擦等高频刺耳声最敏感，是主机厂评估「刺耳感」的标准指标。 |  |  |  |
| 物理含义 | 衡量声音中高频成分的比例。高频成分越多，尖锐度越高，人耳感觉越刺耳。单位acum：1 acum = 1kHz纯音60dB时的尖锐度感知。 |  |  |  |
| 计算方法 | ① 计算响度分布N'(z)（同响度计算） ② 施加Aures尖锐度权重函数g(z)：高Bark频带权重更高 ③ S = 0.11 × ∫[N'(z)×g(z)dz] / N 推荐Python库：mosqito（mosqito.sharpness_din_from_loudness） |  |  |  |
| 阈值参考 | 正常零部件 S < 1.5 acum，> 2.5 acum通常被认为刺耳，具体阈值需对照客户jury测试结果标定。 |  |  |  |
| 对应缺陷 | 啸叫、金属摩擦、高频纯音异响 |  |  |  |

### 3.1.4 粗糙度 R

| 4. 粗糙度 R |  |  |  | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考标准 | Daniel & Weber 1997 / Aures 1985 |  |  |  |
| 优先级说明 | P0 · 必须实现。对摩擦声和刮擦声最敏感，是传动类和电机类零部件最常见缺陷的核心评价指标。 |  |  |  |
| 物理含义 | 衡量声音20–300Hz调制产生的粗糙质感。调制频率在70Hz附近时粗糙感最强。单位asper：1 asper = 1kHz纯音60dB以70Hz调制时的粗糙感。 |  |  |  |
| 计算方法 | ① 对响度信号N'(t)提取包络 ② 对包络做Bark频带分析，计算各频带调制深度m_i ③ R = 0.3 × ∫[f_mod(z) × m_i(z)² × N'(z) dz] 推荐Python库：mosqito（mosqito.roughness_dw） |  |  |  |
| 阈值参考 | 正常零部件 R < 0.5 asper，有摩擦缺陷时通常 > 1.5 asper。 |  |  |  |
| 对应缺陷 | 摩擦声、刮擦声、齿轮啮合异响、周期性摩擦 |  |  |  |

### 3.1.5 波动强度 F

| 5. 波动强度 F |  |  |  | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考标准 | Zwicker & Fastl《Psychoacoustics》2007 |  |  |  |
| 优先级说明 | P1 · 第二阶段实现。对频率低于20Hz的缓慢幅度变化敏感，用于检测运转不稳定、周期性卡顿等现象。 |  |  |  |
| 物理含义 | 衡量声音低于20Hz的缓慢起伏感，与粗糙度互补（粗糙度覆盖20–300Hz）。调制频率约4Hz时波动感最强。单位vacil：1 vacil = 1kHz纯音60dB以4Hz完全调制时的波动感。 |  |  |  |
| 计算方法 | ① 计算响度时变曲线N'(t) ② 对N'(t)做低通滤波，提取<20Hz的缓慢波动成分 ③ F = 0.008 × ∫[m_low(z)×N'(z)dz] / (f_mod/4 + 4/f_mod) 推荐Python库：mosqito（mosqito.fluctuation_strength） |  |  |  |
| 阈值参考 | 正常匀速运转零部件 F 较低，有周期性卡顿或不稳定运转时显著升高。 |  |  |  |
| 对应缺陷 | 电机不稳定运转、执行器周期性卡顿、风扇转速波动 |  |  |  |

### 3.1.6 音调度 TI

| 6. 音调度 TI |  |  |  | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考标准 | ECMA-418-2:2022（Hearing Model方法） |  |  |  |
| 优先级说明 | P1 · 第二阶段实现。比TNR更接近人耳主观感受，含掩蔽效应，是啸叫严重度评分的精确指标。与TNR的分工：TI用于严重度量化，TNR用于客户规格对标。 |  |  |  |
| 物理含义 | 在人耳听觉模型基础上量化纯音的突出程度，考虑背景噪声的掩蔽效应。同样突出程度的纯音，在嘈杂背景下感知比在安静背景下弱，TI能正确反映这一差异，而TNR不能。 |  |  |  |
| 计算方法 | ① 使用ECMA-418-2定义的听觉滤波器组处理信号 ② 在每个时频格点计算纯音相对于掩蔽阈值的突出量 ③ 聚合得到整体音调度TI 推荐实现：参照ECMA-418-2附录或mosqito（开发中） |  |  |  |
| 阈值参考 | TI > 1.0 认为有明显纯音感知，具体阈值需通过jury测试标定。 |  |  |  |
| 对应缺陷 | 啸叫、电机高频纯音、齿轮啮合高次谐波 |  |  |  |

### 3.1.7 烦恼度 A（顶层综合输出）

| 7. 烦恼度 A |  |  |  | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考标准 | ISO 1996-1:2016 / Aures 1985综合模型 |  |  |  |
| 优先级说明 | P1 · 顶层输出指标，建议与P0指标同步实现。将底层维度汇聚为一个可直接向客户展示的严重度分，避免客户解读多维度数据。 |  |  |  |
| 物理含义 | 综合响度N、尖锐度S、粗糙度R、波动强度F，映射为整体主观不适感。是最接近人耳「这个声音有多烦人」的单一量化指标。 |  |  |  |
| 计算方法 | Aures综合模型（推荐）： A = N × (1 + √(w_S×S² + w_R×R² + w_F×F²)) 其中 w_S=0.25, w_R=0.50, w_F=0.15（权重可根据零部件类型调整） 也可使用简化ISO版本：A = N_5 × (1 + 0.25 × S) N_5为超过5%时间的响度值 |  |  |  |
| 阈值参考 | 用百分位排名表达严重度：「该样本烦恼度在所有异响样本中排前X%」比绝对数值更易沟通。 |  |  |  |
| 对应缺陷 | 所有缺陷类型（综合严重度单一输出） |  |  |  |

## 3.2 物理声学层

### 3.2.1 峰值声压级 SPL_peak

| 8. 峰值声压级 SPL_peak |  |  |  | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考标准 | IEC 61672:2013 |  |  |  |
| 优先级说明 | P0 · 必须实现。瞬时冲击强度的直接量化，是冲击/敲击类缺陷的首要判定依据。 |  |  |  |
| 物理含义 | 信号在整个采集窗口内的最大瞬时声压值，以dB表示。与RMS声压级的差值（峰均比Crest Factor）也是冲击性的重要指标。 |  |  |  |
| 计算方法 | SPL_peak = 20 × log10(max¦p(t)¦ / P_ref) 峰均比 CF = SPL_peak - dB(A)（>15dB通常有明显冲击成分） |  |  |  |
| 阈值参考 | 视零部件和工况而定，通常比平均SPL高10–20dB为正常，超过25dB需关注。 |  |  |  |
| 对应缺陷 | 冲击、敲击、异常碰撞声 |  |  |  |

### 3.2.2–3.2.4 频段能量比（1/3倍频程）

| 9–11. 低/中/高频能量比 E_low / E_mid / E_high |  |  |  | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考标准 | IEC 61260-1:2014（1/3倍频程滤波器组） |  |  |  |
| 优先级说明 | P0 · 必须实现，三个子特征共享同一次1/3倍频程计算。替代简单的分频段SPL，提供标准化的频率分布描述，客户和主机厂工程师均熟悉此格式。 |  |  |  |
| 物理含义 | 对信号施加符合IEC 61260的1/3倍频程滤波器组（共约30个频段），分别对低频（20–200Hz）、中频（200Hz–2kHz）、高频（2k–20kHz）频段的能量求和，计算各频段占总能量的比例。 低频能量比高：轰鸣感、低频共振（泵类/传动类常见） 中频能量比高：摩擦声、齿轮啮合（最常见异响频段） 高频能量比高：啸叫、金属摩擦（电机类/泵类） |  |  |  |
| 计算方法 | ① FFT计算全频谱功率 ② 按IEC 61260中心频率分组求和 ③ E_low = ΣP(20–200Hz) / ΣP(20–20kHz) × 100% ④ E_mid、E_high同理 推荐：scipy.signal中的butter滤波器组，或直接FFT功率积分 |  |  |  |
| 阈值参考 | 正常零部件各频段比例相对稳定。异响出现时某频段能量比会显著升高，具体阈值需用TP样本基准标定。 |  |  |  |
| 对应缺陷 | 全部缺陷（频段定位） |  |  |  |

### 3.2.5 音调突出比 TNR

| 12. 音调突出比 TNR |  |  |  | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考标准 | ISO 7779:2010 / ECMA-74:2019 |  |  |  |
| 优先级说明 | P1 · 第二阶段实现。客户规格书中常出现「TNR > N dB判为纯音异响」的要求，是与客户规格对标的关键物理指标。与TI的分工：TNR用于客观规格判定，TI用于主观严重度评分。 |  |  |  |
| 物理含义 | 衡量频谱中某个纯音峰值相对于其周围背景噪声的突出程度（单位dB）。TNR越高，说明该纯音成分越显著，越可能被人耳感知为啸叫。 |  |  |  |
| 计算方法 | ① 对信号做高分辨率FFT（推荐频率分辨率 ≤ 5Hz） ② 识别频谱峰值（局部最大值） ③ 在峰值附近取1/3倍频程带宽内的背景噪声均值 ④ TNR = L_peak - L_background（dB） ⑤ 取所有峰值中最大的TNR作为整体指标 参考：ECMA-74附录C的具体算法 |  |  |  |
| 阈值参考 | 典型规格：TNR > 8 dB判为有纯音成分，TNR > 15 dB为明显啸叫。具体阈值以客户规格书为准。 |  |  |  |
| 对应缺陷 | 啸叫、电机高频纯音、齿轮啮合谐波 |  |  |  |

### 3.2.6 频谱不规则度 SI

| 13. 频谱不规则度 SI |  |  |  | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考标准 | Krimphoff et al. 1994 / 无统一国际标准 |  |  |  |
| 优先级说明 | P1 · 第二阶段实现。客户工程师使用该指标评估摩擦感的频域特征，是粗糙度R的频域补充（R关注时域调制，SI关注频谱平滑度）。 |  |  |  |
| 物理含义 | 衡量频谱幅值在相邻频率间的起伏程度。光滑的频谱（SI低）通常来自宽带噪声或稳定运转；凹凸不平的频谱（SI高）常见于摩擦声、刮擦声和不规则振动。 |  |  |  |
| 计算方法 | ① 计算FFT幅度谱或1/3倍频程幅度谱 A(k) ② SI = Σ¦log(A(k)) - log(A(k-1))¦ / N 其中N为频率点数 ③ 也可用归一化版本：SI = Σ(A(k)-A(k-1))² / ΣA(k)² |  |  |  |
| 阈值参考 | 正常零部件频谱相对平滑，SI较低。有摩擦缺陷时频谱出现毛刺，SI显著升高。具体阈值需用TP样本分布标定。 |  |  |  |
| 对应缺陷 | 摩擦声、刮擦声、不规则噪声 |  |  |  |

### 3.2.7 时域峭度 K

| 14. 时域峭度 K |  |  |  | P0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考标准 | ISO 20286:2015（振动峭度参考，声学同理） |  |  |  |
| 优先级说明 | P0 · 必须实现。对冲击、敲击类缺陷极度敏感，计算简单且效果显著，是最早期可用的机理指标之一。 |  |  |  |
| 物理含义 | 信号概率分布的四阶矩与方差平方的比值。正态分布的峭度为3（也有定义为0，即超额峭度）。冲击信号包含大量偶发尖峰，峭度远高于正态分布。 |  |  |  |
| 计算方法 | K = E[x⁴] / (E[x²])² （超额峭度 = K - 3，正态分布下为0） 对整段信号计算，或分帧后取最大值以捕捉瞬态冲击 |  |  |  |
| 阈值参考 | 无冲击信号 K ≈ 3（正态）；有轻微缺陷 K = 5–10；有明显冲击缺陷 K > 10。 |  |  |  |
| 对应缺陷 | 冲击声、敲击声、零件碰撞、轴承点蚀早期 |  |  |  |

### 3.2.8 谱峭度 SK

| 15. 谱峭度 SK |  |  |  | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考标准 | Antoni & Randall 2006，Journal of Sound and Vibration |  |  |  |
| 优先级说明 | P1 · 第二阶段实现。比时域峭度更精确地定位冲击性缺陷的频率区间，是轴承故障和气穴噪声诊断的经典工具。 |  |  |  |
| 物理含义 | 在各频率频带内分别计算峭度，生成「峭度–频率」分布图。冲击性缺陷只影响特定频带，谱峭度能精确定位异常频带，而时域峭度只给出整体指标。 |  |  |  |
| 计算方法 | ① 使用短时傅里叶变换（STFT）得到时频矩阵X(f,t) ② 对每个频率f，计算时间轴上的峭度：SK(f) = E[¦X(f,t)¦⁴] / E[¦X(f,t)¦²]² - 2 ③ 取SK最大值对应频率作为主要诊断频段 推荐库：Python kurtogram实现（MHKit、scikit-signal） |  |  |  |
| 阈值参考 | 正常信号 SK ≈ 0；有局部冲击性缺陷时，特定频段 SK > 2–3 需关注。 |  |  |  |
| 对应缺陷 | 轴承滚动体损伤、齿轮局部缺陷、泵气穴 |  |  |  |

### 3.2.9 调制深度 AMD

| 16. 调制深度 AMD |  |  |  | P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考标准 | Zwicker & Fastl《Psychoacoustics》2007 / AM解调理论 |  |  |  |
| 优先级说明 | P1 · 第二阶段实现。直接量化周期性摩擦和偏心等运动类缺陷的调制程度，对电机类和执行器尤其有效。 |  |  |  |
| 物理含义 | 信号包络的周期性起伏程度。偏心、不均匀摩擦等缺陷会使声音产生周期性的幅度变化，AMD正是量化这种变化的深度。AMD = (A_max - A_min) / (A_max + A_min)，范围0–1。 |  |  |  |
| 计算方法 | ① Hilbert变换提取信号包络 e(t) ② 对包络做FFT，识别主调制频率 f_mod ③ AMD = (e_max - e_min) / (e_max + e_min) ④ 同时输出调制频率 f_mod 作为辅助诊断信息 |  |  |  |
| 阈值参考 | 正常信号 AMD < 0.1；有周期性摩擦 AMD = 0.2–0.5；明显偏心缺陷 AMD > 0.5。 |  |  |  |
| 对应缺陷 | 周期性摩擦、偏心、电机电磁干扰调制、执行器卡顿 |  |  |  |

### 3.2.10 包络谱峰值 ESP

| 17. 包络谱峰值 ESP |  |  |  | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考标准 | Randall & Antoni 2011，Mechanical Systems and Signal Processing |  |  |  |
| 优先级说明 | P2 · 按需实现，主要用于轴承故障精确诊断。适合传动类（轴承）和泵类的高级分析场景。 |  |  |  |
| 物理含义 | 对信号包络做FFT，分析包络谱中的峰值频率和幅度。轴承故障产生特征频率（BPFI/BPFO/BSF/FTF），这些特征频率在包络谱中以峰值形式出现。 |  |  |  |
| 计算方法 | ① 带通滤波至高峭度频段（从SK结果确定） ② Hilbert变换提取包络 ③ 对包络做FFT ④ 在轴承特征频率附近寻找峰值并计算ESP（峰值dB值） 注：无转速时可扫描常见故障频率范围 |  |  |  |
| 阈值参考 | 有轴承特征频率对应的谱峰 ESP > 背景 + 10dB，结合峭度综合判断。 |  |  |  |
| 对应缺陷 | 轴承滚动体/内外圈损伤、泵叶片通过频率异常 |  |  |  |

### 3.2.11 非平稳性指数 NSI

| 18. 非平稳性指数 NSI |  |  |  | P2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考标准 | 内部定义（参考Ravindra & Halim 2008） |  |  |  |
| 优先级说明 | P2 · 按需实现。主要针对随机性、间歇性摩擦缺陷，这类缺陷在频谱上特征不明显但信号统计特性变化明显。 |  |  |  |
| 物理含义 | 衡量信号统计特性随时间的变化程度。稳定运转的合格品信号统计特性稳定（NSI低）；间歇性摩擦或随机振动缺陷使信号非平稳性升高。 |  |  |  |
| 计算方法 | ① 将信号分为N帧（推荐帧长50–100ms） ② 计算每帧的RMS或方差 σ_i ③ NSI = std(σ_i) / mean(σ_i)（变异系数） ④ 也可用相邻帧RMS差的均值：NSI = mean(¦σ_i - σ_{i-1}¦) / mean(σ_i) |  |  |  |
| 阈值参考 | 稳定信号 NSI < 0.1；有间歇性摩擦 NSI = 0.2–0.5；随机振动明显 NSI > 0.5。 |  |  |  |
| 对应缺陷 | 间歇性摩擦、执行器随机卡顿、导轨粗糙度不均匀 |  |  |  |

# 四、实施路径

## 4.1 第一阶段（P0，立即实施）

目标：覆盖所有零部件的基础机理评分能力，支持客户验收对标。

- dB(A)、SPL_peak、E_low/E_mid/E_high：基于scipy信号处理，实现1/3倍频程计算管道

- N（响度）、S（尖锐度）、R（粗糙度）：使用mosqito库，pip install mosqito

- K（时域峭度）：numpy单行实现，scipy.stats.kurtosis

- 完成后立即运行复盘手册Step 2b.1（Cohen's d验证），确认各维度对NG的实际区分度

## 4.2 第二阶段（P1，按需补充）

目标：提升系统精度、可解释性，满足特定客户的规格要求。

- F（波动强度）、TI（音调度）：mosqito库，复杂度较高，需要验证计算性能

- A（烦恼度）：基于N/S/R加权合成，Aures公式直接计算，无需额外库

- TNR：自行实现ECMA-74算法，或参考ISO 7779附录，约200行Python

- SI（频谱不规则度）：基于FFT幅度谱的简单数学运算，约20行代码

- SK（谱峭度）、AMD（调制深度）：scipy实现，参考MHKit开源库

## 4.3 第三阶段（P2，特定场景）

- ESP（包络谱峰值）：依赖SK结果确定分析频段，优先在轴承客户项目中实现

- NSI（非平稳性指数）：实现简单，约30行代码，按项目需求启用

巅峰表现（上海）科技有限公司  ·  SmartQuality  ·  BF-SQ-FEAT-001  ·  v1.0  ·  2026-03-16